# Обои для Букингемского дворца

Точнее не совсем обои, а экологически чистое стеновое покрытие  Lincrusta. И существует оно уже более ста лет. Это британское изобретение – детище  английского фабриканта  Фредерика Уолтона (кстати, его отец в 60-ых годах 19 века создал линолеум). Линкруст появился на рынке в 1877 году и сразу же стал необыкновенно популярен, особенно в Англии. Не зря  им декорировали королевские покои Букингемского дворца.

Состоит Линкруст из стопроцентно натуральных материалов: древесная мука, мел, льняное масло, воск и канифоль. Вот такая смесь наносится на бумагу, сверху выдавливается рельефный рисунок, а листы выдерживаются при определенной температуре примерно два месяца. Интересно, что Линкруст  изготавливают традиционным способом, и в производстве, как и много лет назад, используют оригинальные валы печати.

Такое стеновое покрытие очень прочно и долговечно. Оно хорошо переносит  влажную уборку, и при необходимости может подкрашиваться. Свидетельство тому – встречающиеся в разных уголках мира обои, которым уже сто лет.

Декорируют Линкрустом  и жилые помещения, и общественные интерьеры, и даже вагоны поездов. Благодаря узорам разных исторических периодов и всевозможным декоративным  отделкам: окраске под мрамор, дерево, лессировке, глазурованию – вполне реально создавать  интерьеры в любых стилях. В коллекциях существуют узоры готического, григорианского стилей, эпохи ренессанса, ампира и ар нуво, а так же разнообразные современные мотивы. Производители предлагают помимо стеновых покрытий – стеновые панели, бордюры и фризы.

Для окрашивания Линкруста используют масляные краски или эмульсии (водоэмульсионные краски не подходят, т.к. льняное масло в составе помешает сделать однородный слой).

Технология наклеивания тоже не совсем обычна. Предварительно нарезанные листы Линкруста замачивают в горячей воде, и, потом, в сыром виде  оставляют на ровной поверхности для  размягчения и усадки. Через 10 часов обои можно поклеить и дать высохнуть примерно 1-2 недели, а затем красить в нужный цвет.